Руль Saitek R100 Sports Wheel

# Руководство пользователя

Подключение:

- прежде чем подключать руль, убедитесь, что компьютер выключен!

- присоедините 15-ти штырьковый разъем руля к гейм порту компьютера, обычно он находится на звуковой карте. Если Вы не уверены в том, где находится гейм порт, посмотрите документацию Вашего компьютера.

- Включите компьютер и следуйте пошаговой инструкции пункта 2 для того, чтобы откалибровать руль.

- Описание руля

Руль обладает следующим набором функций:

  - 4 самостоятельные кнопки;

  - 2 оси контроля.

- Установка и калибровка руля

Для того, чтобы откалибровать руль, следуйте пошаговой инструкции

А) Кликните на кнопке Пуск, затем Настройки, далее Панель управления.

Б) Дважды кликните на иконке Игровые устройства.

Важно! Если в окне игровых устройств появились какие-либо ранее установленные на данном компьютере джойстики (рули, планшеты и т.п.), они должны быть удалены, прежде чем Вы приступите к добавлению R100 в список активных игровых устройств. Для того, чтобы удалить игровой контроллер, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить, далее нажмите Да для подтверждения.

# В) Нажмите кнопку Добавить под таблицей. Из списка стандартных устройств выберите пункт «Джойстик (2 оси и 4 кнопки)».

Г) Нажав ОК, вернитесь к главному окну игровых устройств.

Д) Выделите Джойстик (2 оси и 4 кнопки) и нажмите кнопку Свойства для того, чтобы открыть окно свойств руля.

Е) Выберите закладку Настройка, нажмите кнопку Откалибровать и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Закончив процедуру калибровки, нажмите кнопку Готово.

Ж) Откройте закладку Проверка и проверьте калибровку руля. Курсор руля должен перемещаться во всех направлениях, а индикаторы кнопок должны загораться при нажатии на соответствующие кнопки.

З) Закончив проверку, нажмите ОК в окне проверки и ОК в общем окне. Закройте Панель управления. Теперь можно запускать любимую игрушку.

- Ответы на некоторые часто встречающиеся вопросы.

А) Мой компьютер не распознает R100 как активное игровое устройство. Что делать?

  - проверьте соединение руля с компьютером. Выключите компьютер, отсоедините руль от гейм порта и подключите его снова, следя за тем, чтобы соединение было плотным, а разъем был подключен до упора.

  - Вы используете удлинитель или Y коннектор? Поскольку такие кабели иногда вызывают проблемы, мы советуем подключать R100 непосредственно к гейм порту.

  - Убедитесь, что Вы удалили все предыдущие джойстики из списка игровых устройств, прежде чем устанавливать R100 (см. пункт 2).

  - Драйвер гейм порта установлен некорректно.

Б) Некорректная реакция на нажатие кнопок. Почему?

  - проверьте настройки руля. Убедитесь, что Вы выбрали из списка стандартных устройств «джойстик 2 оси и 4 кнопки».

  - Попробуйте перекалибровать руль. Даже если Вы уже делали это, повторная калибровка иногда помогает решить некоторые проблемы.

В) Могу ли я одновременно с R100 подключить другой руль?

  - Во избежание возможных конфликтов и проблем мы рекомендуем удалить все ранее установленные джойстики, прежде чем подключать R100.

Г) Я откалибровал R100 и загрузил игру, но в настройках игры сказано, что я должен калибровать его снова. Почему?

  - большинство игр используют информацию о настройках и калибровку руля для Windows. Однако некоторые игры могут потребовать определения и калибровки руля внутри самой игры. В таких случаях просто следуйте указаниям инструкции к игре.