### Руль Saitek R80 PC Sports Wheel

Особенности:

- 4 кнопки;

- 2 переключателя для газа и тормоза;

- компактный дизайн экономит место;

- простой в использовании механизм крепления.

### Подключение и установка

- Прежде чем начать, убедитесь, что ваш компьютер выключен.

- Подключите 15-ти штырьковый разъем руля к Game порту компьютера, обычно он находится на звуковой карте. Если Вы не уверены в том, где находится гейм порт, посмотрите документацию Вашего компьютера.

- Прикрепите руль к краю стола.

## Калибровка

- Включите компьютер, нажмите кнопку Пуск, затем Настройка, далее Панель управления.

- Дважды кликните на иконке Игровые устройства. Если в окне игровых устройств появились какие-либо ранее установленные на данном компьютере джойстики (рули, планшеты и т.п.), они должны быть удалены, прежде чем Вы приступите к добавлению R80 в список активных игровых устройств. Для того, чтобы удалить игровой контроллер, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить, далее нажмите Да для подтверждения.

# Нажмите кнопку Добавить под таблицей. Из списка стандартных устройств выберите пункт «Джойстик (2 оси и 4 кнопки)».

- Нажав ОК, вернитесь к главному окну игровых устройств.

5. Выделите Джойстик (2 оси и 4 кнопки) и нажмите кнопку Свойства для того, чтобы      открыть окно свойств джойстика.

6. Выберите закладку Настройка, нажмите кнопку Откалибровать и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Закончив процедуру калибровки, нажмите кнопку Готово.

7. Откройте закладку Проверка и проверьте калибровку джойстика. Курсор джойстика должен перемещаться во всех направлениях, а индикаторы кнопок должны загораться при нажатии на соответствующие кнопки.

8. Закончив проверку, нажмите ОК в окне проверки и ОК в общем окне. Закройте Панель управления. Теперь можно запускать любимую игрушку.

Ответы на некоторые часто встречающиеся вопросы.

1. Мой компьютер не распознает R80 как активное игровое устройство. Что делать?

  - проверьте соединение руля с компьютером. Выключите компьютер, отсоедините руль от гейм порта и подключите его снова, следя за тем, чтобы соединение было плотным, а разъем был подключен до упора.

  - Вы используете удлинитель или Y коннектор? Поскольку такие кабели иногда вызывают проблемы, мы советуем подключать R80 непосредственно к гейм порту.

  - Убедитесь, что Вы удалили все предыдущие джойстики из списка игровых устройств, прежде чем устанавливать R80 (см. пункт 2).

  - Драйвер гейм порта установлен некорректно.

2. Некорректная реакция на нажатие кнопок. Почему?

  - проверьте настройки руля. Убедитесь, что Вы выбрали из списка стандартных устройств «джойстик 2 оси и 4 кнопки».

  - Попробуйте перекалибровать руль. Даже если Вы уже делали это, повторная калибровка иногда помогает решить некоторые проблемы.

3. Могу ли я одновременно с R80 подключить другой джойстик?

  - Во избежание возможных конфликтов и проблем мы рекомендуем удалить все ранее установленные джойстики, прежде чем подключать R80.

4. Я откалибровал R80 и загрузил игру, но в настройках игры сказано, что я должен калибровать его снова. Почему?

  - большинство игр используют информацию о настройках и калибровку джойстика для Windows. Однако некоторые игры могут потребовать определения и калибровки джойстика внутри самой игры. В таких случаях просто следуйте указаниям инструкции к игре.